APROBAT

Director  General

Furtună  Mirela Elena

CAIET DE SARCINI

ACHIZIȚIE CONTAINER SANITAR

1. Informații generale

• Obiectul achiziției: Furnizarea și livrarea unui container sanitar cu 3 cabine WC și 3 cabine duș complet echipat și funcțional.

• Tip achiziție:

• Locația de livrare: Strada Zimbrului nr 1 – Serviciul Public Ecosal-  Secția Ecarisaj DDD

• Termen de livrare: maxim 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului

2. Descrierea  produsului solicitat

Container Sanitar 6000 x 2400 x 2700 mm cu 3 WC si 3 dușuri echipat complet.

3. Caracteristici tehnice minime

Structură: Cadru metalic și panouri sandwich

Dimensiuni:	min. 6,00 m (L) x 2,40 m (l) x 2,60 m (h)

Pereți exteriori: Panouri sandwich, grosime min. 40 mm, izolație poliuretan;

-ușă de acces 1000 mm x 2000 mm PVC;

- 2 ferestre 500 mm x 500 mm PVC, rabatabile;

Pereți interiori: PVC lavabil sau panouri HPL rezistente la umiditate;

-3 grupuri sanitare compartimentate cu usi de accces 700 mm x 2000 mm PVC

Pardoseală:	Pal hidrofugat min 19 mm  PVC antiderapant, impermeabil

Acoperiș: Structură metalică zincată min 2 mm, grunduită reactiv și vopsită, tablă zincată dublu fălțuită min 0,5 mm, folie anticondens, vată minerală, panouri sandwich.

Instalație sanitară: Racordabilă la rețea apă  și canalizare, țevi PPR;

- 3 vase  WC ceramice + bazine, suport hârtie igenică;

- 2 lavoare ceramice cu oglindă,  baterii dublă comandă(apă rece și apă caldă), săpuniere, suport prosop;

- 3 cabine  duș 80 x 80 cu uși/perdea, sifon de pardoseală, baterii cu duș, suport produse de igienă, suport prosop;

- boiler apă caldă	min. 50 litri max 300 litri, electric, montat și funcțional;

Instalație electrică: Prize – min 2 , întrerupătoare, corpuri iluminat LED, tabloul general

Încălzire: min 2 buc convectoare electrice 2 kw

Alimentare curent	Tensiune 230V, cu priză de alimentare exterioară

Certificări:	Certificat CE, declarație de conformitate;

Garanție:  min. 1 an.

4. Obligațiile furnizorului:

- să livreze containerul conform specificațiilor – dimensiuni, compartimentare, dotări (chiuvete, toalete, cabine duș etc.), materiale folosite, calitate.

-să respecte termenul de livrare.

- să asigure transportul până la locația beneficiarului.

- să manipuleze containerul fără deteriorări – la descărcare.

- containerul trebuie să fie complet funcțional la livrare (alimentare cu apă, scurgere, electricitate etc.).

5. Obligațiile beneficiarului:

-să plătească prețul către furnizor în termen de 30 zile de la data încărcării facturii în SPV

- să coopereze cu furnizorul în vederea bunei executări a contractului și să comunice în timp util orice probleme sau neclarități.

-să efectueze recepția (provizorie sau finală, după caz) și să confirme conformitatea cu specificațiile contractuale.

-Să pună la dispoziția furnizorului toate datele, documentele și resursele necesare pentru executarea contractului.

6. Modalități și condiții de plată

Furnizorul va emite factură după predarea containerului în stare funcțională către  beneficiar.

Factura va fi emisă după semnarea de către Beneficiar a  Procesului verbal de recepție .

Facturile vor fi încărcate în sistemul electronic e-Factura în maxim 2 zile de la data emiterii.

Plățile în favoarea Prestatorului se vor efectua în termen de 30 zile de la data încărcării facturii în sistemul electronic.

DIRECTOR TEHNIC

Țocu Nicu

Întocmit

Șef Secție Ecarisaj DDD

Paraschiv Maricela